Приложение № 5

к приказу руководителя

учреждения

от ___________ № ________

## ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

в производственных помещениях

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности для производственных помещений и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками Учреждения.

2. В производственных помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный технический персонал.

3. Для всех производственных помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.

4. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

5. Технический персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-профилактические работы согласно утвержденных графиков, отражать   результаты проверок в соответствующих документах и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков.

6. Уровень защиты элетрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

7. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии.

8. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и осветительную проводку, распределительные устройства необходимо очищать от горючей пыли не реже одного раза в месяц, а в помещениях с большим пылевыделением не реже одного раза в неделю.

9. Производственные помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, а персонал обучен действиям в случае пожара.

10. После проведения ремонтных и других работ провести осмотр помещения перед закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

11. Производственные помещения должны постоянно быть закрыты на замок.

12. Кузнечные, термические, сварочные, малярные должны производиться только в специально отведенных помещениях.

13. Для мойки деталей должны применяться негорючие составы, пасты, растворители и эмульсии.

14.  Перед проверкой (регулировкой) приборов электрооборудования тщательно проверить подкапотное пространство на предмет возможной утечки ГСМ.

15. В производственных помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

15.1. хранение автомобилей, какого-либо оборудования и материалов, вне специально оборудованных мест;

15.2. допуск посторонних лиц;

15.3. загромождать проходы и выходы;

15.4. использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией;

15.5. применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование;

15.6. снимать защитное оборудование;

15.7. применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

15.8. оставлять промасленный материал и ветошь;

15.9. курить;

15.10. проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и письменного разрешения (наряда-допуска);

15.11. проводить работы, связанные со снятием топливных баков, а также ремонтом топливопроводов;

15.12. оставлять демонтированное и другое оборудование, спецодежду после проведения профилактических и других видов работ;

15.13. загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения.

16. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

16.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;

16.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

16.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

16.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

16.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

16.6. оказать  содействие  в  эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.